| 10-MAVZU | ## Geografik koordinatalar, topografik xaritalar va ularning masshtabi. |
| --- | --- |

NAZARIY

BILIMLAR

Tuzuvchilar: Raqamli va ta’lim texnologiyalari kafedrasi katta o’qituvchisi Yuldoshov A.X..

Reja:

- Geografik koordinatalarning mohiyati

- Geografik koordinata tizimlari

- Topografik xaritalar tushunchasi

- Xaritalarning masshtabi va turlari

- Xaritalarni GAT (GIS) tizimlarida qo‘llash

Kalit so‘zlar: geografik koordinata, kenglik, uzunlik, masshtab, topografik xarita, proyeksiya, ellipsoid, geodeziya, fazoviy ma’lumot, xaritalash, koordinata tarmoqlari.

### Geografik koordinatalarning mohiyati

Geografik koordinatalar — Yer yuzidagi istalgan nuqtaning joylashuvini aniqlovchi raqamli qiymatlardir.

Har bir nuqta kenglik (latitude) va uzunlik (longitude) orqali belgilanadi.

- Kenglik (φ) – ekvatordan shimol yoki janubga bo‘lgan masofa darajalarda (°) o‘lchanadi.

- Uzunlik (λ) – Grinvich meridianidan sharq yoki g‘arbga bo‘lgan burchak masofa.

Koordinatalar gradus, daqiqa, soniya shaklida yoki o‘nlik darajalar (decimal degrees) ko‘rinishida ifodalanadi.
Masalan:
📍 Toshkent: 41.3111° N, 69.2797° E

1-rasm. Geografik koordinatalar tizimi (kenglik va uzunlik chiziqlari)

### Geografik koordinata tizimlari

Yer sferik shaklga ega bo‘lgani sababli koordinatalarni aniqlash uchun referens tizimlar ishlatiladi.
Eng ko‘p qo‘llaniladigan tizimlar:

| Tizim nomi | Izoh |
| --- | --- |
| WGS84 (World Geodetic System 1984) | Global GPS tizimlarida qo‘llaniladi. |
| Pulkovo 1942 | MDH davlatlarida keng tarqalgan. |
| UTM (Universal Transverse Mercator) | Dunyo 60 ta zonaga bo‘lingan proyeksiya tizimi. |

Koordinata tizimlarining asosiy elementi — ellipsoid (Yer shaklining matematik modeli).
Unga asoslanib, nuqtalarning aniq geografik koordinatalari hisoblanadi.

2-rasm. WGS84 tizimida koordinata zonalari

### Topografik xaritalar tushunchasi

Topografik xarita — Yer yuzasining kichik qismini aniq masshtabda, geometrik shakllari, relyefi va obyektlari bilan tasvirlovchi xarita turidir.
U asosan geodeziya, qurilish, harbiy va muhandislik ishlarda qo‘llaniladi.

Topografik xaritalarda quyidagilar tasvirlanadi:

- Joy relyefi (balandlik, tog‘, vodiy);

- Inshootlar (yo‘l, bino, kanal);

- Suv obyektlari (daryo, ko‘l);

- Aholi punktlari va chegaralar.

3-rasm. Topografik xarita namunasi

### Xaritalarning masshtabi va turlari

Masshtab — bu xaritadagi masofaning haqiqiy masofaga nisbati.
Masalan, 1:100 000 masshtabda 1 sm xaritada 1 km joyni bildiradi.

| Masshtab turi | Masalan | Xususiyati |
| --- | --- | --- |
| Yirik masshtab | 1:10 000, 1:25 000 | Kichik hududlar, batafsil ko‘rinish |
| O‘rta masshtab | 1:100 000, 1:200 000 | Tuman, viloyat xaritalari |
| Kichik masshtab | 1:500 000, 1:1 000 000 | Mamlakat yoki dunyo xaritalari |

Masshtablar sonli (1:100000), chiziqli (grafik) yoki so‘zli (1 sm = 1 km) shaklda ko‘rsatiladi.

### Xaritalarni GAT (GIS) tizimlarida qo‘llash

Zamonaviy Geoaxborot tizimlari (GAT) topografik xaritalarni raqamli shaklda qayta ishlaydi.
Masalan:

- Analog xaritalarni skaner qilish va georeferenslash;

- Koordinata tizimini moslashtirish (projection transformation);

- Raqamli qatlamlar yaratish (yo‘l, suv, aholi punkti);

- Fazoviy tahlil (masofa, balandlik, relyef aniqlash).

ArcGIS, QGIS, MapInfo kabi dasturlarda topografik xaritalar asosida raqamli geoma’lumotlar bazasi yaratiladi.

### Nazorat savollari:

- Geografik koordinata nima va u qanday belgilanadi?

- Kenglik va uzunlik orasidagi farq nimada?

- Qaysi tizim GPS qurilmalari uchun ishlatiladi?

- Topografik xarita qanday maqsadda tuziladi?

- Xarita masshtabi deganda nima tushuniladi?

- Yirik va kichik masshtabli xaritalarning farqi nimada?

- GIS dasturlarida topografik xaritalar qanday ishlatiladi?