| 10 MAVZU | Vektor ma’lumotlar bilan ishlash va ular ustida amallar. QGIS/ArcGIS dasturiy vositasi yordamida Vektor qatlamlar bilan ishlash. Vektorli va rastrli qatlamlarni Tiles (plitkalar) larga ajratish. |
| --- | --- |

AMALIY

KO‘NIKMA

Tuzuvchi: Raqamli va ta’lim texnologiyalari kafedrasi   katta o‘qituvchisi Yuldoshov A.X.

Vektor ma’lumotlar bilan ishlash va ular ustida amallar. QGIS/ArcGIS dasturiy vositasi yordamida Vektor qatlamlar bilan ishlash. Vektorli va rastrli qatlamlarni Tiles (plitkalar) larga ajratish.

Ishdan maqsad: QGIS va ArcGIS dasturlari yordamida vektor ma’lumotlar bilan ishlash, ular ustida tahlil va kartometrik amallarni bajarish, shuningdek, vektor va rastrli qatlamlarni Tiles (plitkalar) formatiga ajratish usullarini o‘rganish.

Masalaning qo‘yilishi:

QGIS va ArcGIS yordamida vektor qatlamlar yaratish, tahrirlash, atributiv ma’lumotlarni kiritish, turli fazoviy amallarni bajarish, rastr va vektor qatlamlarni Tiles (plita) formatiga ajratish va web xaritalar uchun tayyorlash.

Nazariy qism:

Vektor ma’lumotlar — geografik ob’ektlarni nuqta, chiziq va poligon shaklida ifodalovchi ma’lumotlar.

Rastr ma’lumotlar esa, piksel (pixel) asosida ko‘rinadigan xaritalar, sun’iy yo‘ldosh tasvirlari, skanlangan xaritalar va hokazolarni ifodalaydi.

GIS dasturlarida (QGIS, ArcGIS) vektor va rastr ma’lumotlar bilan ishlash quyidagi imkoniyatlarni beradi:

- Vektor qatlamlarni yaratish va tahrirlash;

- Atributiv ma’lumotlar bilan ishlash;

- Fazoviy amallar (buffer, intersection, union, clip) bajarish;

- Rastr va vektor ma’lumotlarni Tiles (plita) formatiga ajratish (web mapping uchun).

## Vektor qatlamlar bilan ishlash

### 2.1 QGIS dasturida

- Yangi vektor qatlam yaratish:

  - Layer → Create Layer → New Shapefile Layer

  - Tipni tanlash: Point, Line, Polygon

  - Atributlarni qo‘shish (name, type, id va h.k.)

- Vektor qatlamni tahrirlash:

  - Toggle Editing funksiyasi yordamida nuqta, chiziq, poligon qo‘shish

  - Atribut jadvalini to‘ldirish

- Fazoviy amallar:

  - Vector → Geoprocessing Tools menyusi orqali:

    - Buffer: nuqta/chiziq/poligon atrofida radius yaratish

    - Intersection: ikki poligon kesishmasini olish

    - Union: ikki poligon birlashtirish

    - Clip: qatlamni boshqa qatlam bo‘yicha kesish

- Ma’lumotlarni vizualizatsiya qilish:

  - Qatlam rangini, chegarasini va transparensiyasini sozlash

  - Attribute asosida ranglar berish (Categorized yoki Graduated)

### ArcGIS dasturida

- ArcMap yoki ArcGIS Pro yordamida vektor qatlam yaratish:

  - Catalog → New → Shapefile yoki Feature Class

  - Tip: Point, Polyline, Polygon

  - Atributlarni belgilash

- Editing va tahrirlash:

  - Start Editing orqali geometriya va atributlarni kiritish

  - Editor → Save Edits orqali saqlash

- Fazoviy amallar:

  - Analysis → Tools orqali: Buffer, Union, Intersect, Clip

  - Tahlil natijalarini yangi qatlamga eksport qilish

## Vektor va rastr qatlamlarni Tiles (plita)larga ajratish

Tiles (plita) — web-xaritalarda xarita tez yuklanishi uchun xarita qatlamlarini kichik kvadratlar (256×256 piksel) shaklida bo‘lish.

### QGIS’da

- Rastr qatlamni Tiles ga eksport qilish:

  - Raster → Export → Generate XYZ Tiles

  - Zoom darajasi va maqsad papkani belgilash

- Vektor qatlamni Tiles ga ajratish:

  - Vector → Export → Save As… orqali GeoJSON yoki MBTiles formatida eksport qilish

  - QGIS2Web plagin yordamida Leaflet yoki OpenLayers xaritalariga integratsiya

### ArcGIS’da

- Map to Tiles (Map Service):

  - Share → Publish Web Layer → Tile Layer

  - Serverga eksport qilish yoki lokal Tiles papkasini yaratish

- Vektor qatlamni rastr shakliga aylantirish:

  - Feature to Raster funksiyasi orqali vektor qatlamni rastroga o‘tkazish

  - Keyin Tile Package yaratish

## Xulosa

- Vektor qatlamlar nuqta, chiziq va poligon orqali geografik ob’ektlarni ifodalaydi.

- QGIS va ArcGIS dasturlarida vektor qatlamlar bilan ishlash interaktiv va qulay.

- Fazoviy (spatial) amallar yordamida ma’lumotlar tahlil qilinadi (buffer, intersection, union, clip).

- Rastr va vektor ma’lumotlar web xaritalar uchun Tiles (plita) shakliga ajratilishi mumkin.

- Tiles orqali xarita tez yuklanadi va web-mapping tizimlarida samarali ishlaydi.

## Nazorat savollari

- Vektor ma’lumotlar va rastr ma’lumotlar o‘rtasidagi farq nimada?

- QGIS va ArcGIS dasturlarida vektor qatlam yaratish jarayoni qanday?

- Fazoviy amallar: buffer, union, intersection va clip nima vazifa bajaradi?

- Tiles (plita) nima va u nima uchun kerak?

- QGIS-da vektor qatlamni web-xarita uchun qanday eksport qilish mumkin?

## Adabiyotlar ro‘yxati

- QGIS User Guide – https://docs.qgis.org

- ESRI ArcGIS Documentation – https://www.esri.com

- Longley P. et al. Geographic Information Systems and Science, Wiley, 2019

- Burrough P. A., McDonnell R. A. Principles of Geographical Information Systems, Oxford University Press, 2015