| 12-MAVZU | ## Atributiv maʼlumotlar bilan ishlash va fazoviy (spatial) so‘rovlar. |
| --- | --- |

Tuzuvchilar: Raqamli va ta’lim texnologiyalari kafedrasi katta o’qituvchisi Yuldoshov A.X..

NAZARIY

BILIMLAR

### Reja:

- Atributiv maʼlumotlar tushunchasi

- Fazoviy maʼlumotlar va atributiv maʼlumotlar o‘zaro bog‘liqligi

- Atributiv jadvallar bilan ishlash amaliyoti

- Fazoviy (spatial) so‘rovlarning mohiyati

- Atributiv va fazoviy so‘rovlarni qo‘llash sohalari

### Kalit so‘zlar:

Atributiv maʼlumot, fazoviy maʼlumot, jadval, GIS, PostGIS, SQL, spatial so‘rov, filtr, qatlam, tahlil, atributlar jadvali, bog‘lanish, tanlov (query).

### Atributiv maʼlumotlar tushunchasi

Atributiv maʼlumotlar — bu har bir fazoviy obyektga tegishli bo‘lgan tavsifiy maʼlumotlardir.

Masalan, xaritadagi bino – bu fazoviy obyekt, uning nomi, manzili, balandligi, foydalanish turi esa atributiv maʼlumot hisoblanadi.

Atributiv maʼlumotlar odatda jadval ko‘rinishida saqlanadi. Har bir satr bitta obyektni ifodalaydi, ustunlar esa shu obyektning xususiyatlarini aks ettiradi.

1-rasm. Atributiv maʼlumotlar jadvali (QGIS dasturida)

### Fazoviy va atributiv maʼlumotlarning o‘zaro bog‘liqligi

Geoaxborot tizimida har bir fazoviy obyekt (masalan, nuqta, chiziq yoki poligon) o‘z atributiv maʼlumotlari bilan bog‘langan holda ishlaydi.
Bu bog‘lanish orqali foydalanuvchi obyektlar haqida qo‘shimcha axborot oladi va fazoviy tahlil natijalarini yaxshiroq tahlil qiladi.

Fazoviy qatlamlar va atributiv jadvallar o‘rtasida kalit maydon (ID) orqali aloqa o‘rnatiladi. Shu tariqa foydalanuvchi maʼlumotlarni:

- tanlaydi (filterlaydi),

- tahrirlaydi,

- saralaydi,

- va tahlil qiladi.

2-rasm. Fazoviy qatlam va atributiv jadval o‘rtasidagi bog‘lanish

### Atributiv jadvallar bilan ishlash amaliyoti

Atributiv jadvallar bilan ishlash GIS dasturlarida (ArcGIS, QGIS, MapInfo, PostGIS) quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

- Atributiv jadvalni ochish – qatlam ustida o‘ng tugmani bosib “Open Attribute Table” buyrug‘i orqali.

- Filterlash (Selection by Attribute) – maʼlum bir shart bo‘yicha obyektlarni tanlash.

  - Masalan: SELECT * FROM cities WHERE population > 100000;

- Maʼlumotni tahrirlash – jadvaldagi ustun qiymatlarini o‘zgartirish yoki yangi ustun qo‘shish.

- Hisob-kitoblar (Field Calculator) – maydonlar bo‘yicha matematik yoki mantiqiy amallar bajarish.

- Eksport qilish – atributiv jadvalni CSV yoki Excel formatida saqlash.

### Fazoviy (spatial) so‘rovlarning mohiyati

Fazoviy so‘rovlar (Spatial Query) — bu obyektlarning fazoviy joylashuviga asoslangan holda tahlil yoki tanlov amallarini bajaruvchi so‘rovdir.
Ushbu so‘rovlar orqali maʼlumotlar orasidagi joylashuv, masofa, kesishish, ichida joylashish kabi munosabatlar aniqlanadi.

Asosiy fazoviy so‘rov turlari:

- Kesishuvchi (Intersects) – obyektlar bir-biri bilan to‘qnashadimi?

- Ichida (Within) – obyekt boshqasining ichidami?

- Masofa bo‘yicha (Distance) – obyektlar orasidagi masofa qancha?

- Qamrab oluvchi (Contains) – obyekt boshqasini o‘z ichiga oladimi?

PostGIS tizimida fazoviy so‘rovlar SQL shaklida yoziladi:

SELECT name FROM rivers

WHERE ST_Intersects(rivers.geom, cities.geom);

### Atributiv va fazoviy so‘rovlarni qo‘llash sohalari

Atributiv va fazoviy so‘rovlar GIS tizimlarida keng qo‘llaniladi:

- Ekologiyada – ifloslanish manbalarini aniqlash;

- Transportda – eng qisqa yo‘lni topish;

- Shaharsozlikda – bino va yer maydonlarini tahlil qilish;

- Statistik tahlilda – aholining zichlik darajasini o‘rganish;

- Favqulodda vaziyatlarda – xavf zonalarini aniqlash.

GIS foydalanuvchisi atributiv va fazoviy so‘rovlarni to‘g‘ri tashkil etgan holda murakkab hududiy tahlillarni avtomatik bajarishi mumkin.

### Nazorat savollari:

- Atributiv maʼlumot deganda nimani tushunasiz?

- Fazoviy va atributiv maʼlumotlar qanday bog‘liq?

- Qanday turlardagi atributiv amallarni bajarish mumkin?

- Fazoviy (spatial) so‘rovlarning asosiy turlari qaysilar?

- PostGIS’da fazoviy so‘rov qanday yoziladi?

- Atributiv va fazoviy so‘rovlar qaysi sohalarda qo‘llaniladi?