| 15-MAVZU | ## RASTR MA’LUMOTLARNI ISHLOV BERISH. |
| --- | --- |

Tuzuvchilar: Raqamli va ta’lim texnologiyalari kafedrasi katta o’qituvchisi Yuldoshov A.X..

NAZARIY

BILIMLAR

### Reja:

- Rastr ma’lumotlarning mohiyati va tuzilmasi

- Rastr ma’lumotlar formatlari va ularning turlari

- Rastr ma’lumotlarni olish va manbalari

- Rastr ma’lumotlarni qayta ishlash bosqichlari

- Rastr ma’lumotlardan fazoviy tahlilda foydalanish

### Kalit so‘zlar:

Rastr ma’lumot, piksel, ruxsat aniqligi (resolution), format, georeferensiya, mozaikalash, filtratsiya, tasvirni tahlil qilish, sun’iy yo‘ldosh, masofadan zondlash, tasvirni klassifikatsiya qilish.

### Rastr ma’lumotlarning mohiyati va tuzilmasi

Rastr ma’lumotlar — bu tasvirni tashkil etuvchi piksellar (katakchalar) to‘plamidan iborat bo‘lgan fazoviy ma’lumot turidir. Har bir piksel o‘zining rang yoki qiymat ko‘rsatkichiga ega bo‘lib, u joyning ma’lum xususiyatini (balandlik, harorat, o‘simlik zichligi, yorqinlik va h.k.) ifodalaydi.

Rastr ma’lumotlarning asosiy xususiyati shundaki, ular diskret tuzilishga ega bo‘ladi, ya’ni maydon butun piksellarga bo‘linadi va har bir piksel yagona qiymatni ifodalaydi.

Rastr model ko‘proq tasvirga asoslangan tahlillarda, masalan sun’iy yo‘ldosh tasvirlari, aerofotosuratlar va masofadan zondlash ma’lumotlari bilan ishlashda qo‘llaniladi.

1-rasm. Rastr ma’lumotlarning tuzilmasi (piksellar to‘plami shaklida).

### Rastr ma’lumotlar formatlari va ularning turlari

Rastr ma’lumotlar bir nechta standart formatlarda saqlanadi. Eng ko‘p tarqalgan formatlar:

- TIFF (GeoTIFF) — georeferensiyalangan, eng ishonchli va keng tarqalgan format;

- JPEG — siqilgan (compressed) tasvirlar uchun ishlatiladi;

- PNG — rangli va shaffof tasvirlar uchun;

- BMP — Windows platformasida ishlatiladigan format;

- IMG, GRID — GIS tizimlarida maxsus ishlatiladigan formatlar.

Har bir formatda ruxsat aniqligi (resolution) muhim ahamiyatga ega — u har bir pikselning o‘lchamini bildiradi (masalan, 10 m, 30 m, 90 m va hokazo). Ruxsat aniqligi qanchalik yuqori bo‘lsa, tasvir shunchalik aniq bo‘ladi, ammo fayl hajmi ham kattalashadi.

### Rastr ma’lumotlarni olish va manbalari

Rastr ma’lumotlar quyidagi manbalardan olinadi:

- Sun’iy yo‘ldoshlar (Landsat, Sentinel, MODIS, WorldView va b.q.);

- Aero-fotosuratlar (dronlar yoki samolyotlar yordamida olingan tasvirlar);

- Skanerlash (qog‘oz xaritalarni raqamli shaklga o‘tkazish);

- Masofadan zondlash (Remote Sensing) texnologiyalari;

- Onlayn manbalar – Google Earth, NASA Earth Data, Copernicus va h.k.

2-rasm. Sun’iy yo‘ldosh tasvirlari asosida yaratilgan rastr xarita.

### Rastr ma’lumotlarni qayta ishlash bosqichlari

Rastr ma’lumotlarga ishlov berish quyidagi bosqichlarni o‘z ichiga oladi:

- Georeferensiya (joyga bog‘lash) – tasvirni haqiqiy geografik koordinatalar bilan moslashtirish.

- Mozaikalash (mosaicking) – bir nechta tasvirlarni bir butun xaritaga birlashtirish.

- Filtrlash – tasvirdagi shovqinlarni kamaytirish.

- Rang korreksiyasi – tasvir kontrasti va yorqinligini sozlash.

- Klassifikatsiya – piksel qiymatlariga ko‘ra obyektlarni ajratish (masalan, suv, o‘rmon, tuproq va h.k.).

- Kesish (clipping) – kerakli hududni ajratib olish.

- Indeks tahlili – masalan, NDVI (vegetatsiya indeksi) hisoblash orqali o‘simlik zichligini aniqlash.

### Rastr ma’lumotlardan fazoviy tahlilda foydalanish

Rastr ma’lumotlar yordamida quyidagi fazoviy tahlillar amalga oshiriladi:

- Balandlik modellarini (DEM) yaratish;

- Yomg‘ir suvi oqimini tahlil qilish (Hydrology tools);

- Eroziya va relyef tahlili;

- Yer resurslarini monitoring qilish;

- O‘simlik indeksi (NDVI) va o‘zgarishlarni tahlil qilish;

- Issiqlik xaritalarini yaratish.

Rastr ma’lumotlar vektor ma’lumotlar bilan integratsiya qilinib, yanada to‘liq fazoviy tahlil olib borish imkonini beradi.

3-rasm. NDVI asosida yaratilgan o‘simlik zichligi xaritasi.

### Nazorat savollari

- Rastr ma’lumot deganda nima tushuniladi?

- Rastr ma’lumotlarning asosiy formatlari nimalardan iborat?

- Ruxsat aniqligi (resolution) nima?

- Rastr ma’lumotlar qaysi manbalardan olinadi?

- Georeferensiya nima maqsadda amalga oshiriladi?

- Mozaikalash jarayoni nimalarni o‘z ichiga oladi?

- NDVI indeksi qanday maqsadda ishlatiladi?

- Rastr ma’lumotlarni qayta ishlashda filtratsiya nima uchun kerak?

- Qanday sohalarda rastr tahlillari qo‘llaniladi?

- Rastr va vektor ma’lumotlar o‘rtasidagi asosiy farq nimada?