| 2 MAVZU | ArcGIS/QGIS muhitida ishlash, fazoviy obyektlar hosil qilish |
| --- | --- |

AMALIY

KO‘NIKMA

Tuzuvchi: Raqamli va ta’lim texnologiyalari kafedrasi   katta o‘qituvchisi Yuldoshov A.X.

## ArcGIS/QGIS muhitida ishlash, fazoviy obyektlar hosil qilish

### Ishdan maqsad: ArcGIS va QGIS dasturlari yordamida fazoviy obyektlar (nuqta, chiziq, poligon) yaratish, atributiv ma’lumotlar bilan ishlash va xaritalarni vizualizatsiya qilish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar hosil qilish.

### Masalaning qo‘yilishi:

- ArcGIS va QGIS muhitida yangi fazoviy qatlam yaratish;

- Nuqta, chiziq va poligon obyektlarini hosil qilish;

- Atributiv ma’lumotlarni kiritish;

- Xarita qatlamlarini ranglash va tahlil qilish;

- Obyektlar ustida oddiy fazoviy tahlillar o‘tkazish.

## Nazariy qism:

## ArcGIS muhitida ishlash

### 1.1. Interfeys bilan tanishish

ArcGIS Pro dasturida foydalanuvchi oynalari:

- Contents Panel – qatlamlar ro‘yxati;

- Map View – xarita oynasi;

- Catalog Panel – ma’lumotlar bazasi bilan ishlash;

- Toolbox – fazoviy tahlil va geoprotsesslar vositalari.

### 1.2. Fazoviy obyektlarni hosil qilish

- Geodatabase yaratish:

  - File → New → File Geodatabase

  - Shu geodatabase ichida yangi Feature Class yaratish.

- Yangi qatlam (layer) yaratish:

  - Catalog → New → Feature Class

  - Geometriya turini tanlash: Point, Line, Polygon

  - Atributlar qo‘shish: Name, Type, Area

- Obyektlarni chizish:

  - Map View → Editor → Start Editing

  - Point → nuqta joylashtirish

  - Line → chiziq chizish

  - Polygon → maydon chizish

  - Editor → Save Edits → Stop Editing

- Atributiv ma’lumotlar kiritish:

  - Layer → Attribute Table

  - Kerakli ustunlarga qiymatlarni kiriting (Name, Type, Population)

- Vizualizatsiya va tahlil:

  - Symbology yordamida ranglar va belgilarni sozlash

  - Spatial Analyst vositalari bilan masofa, buffer va overlay tahlillari o‘tkazish

## QGIS muhitida ishlash

### 2.1. Interfeys bilan tanishish

- Layers Panel – qatlamlar ro‘yxati

- Map Canvas – xarita oynasi

- Browser Panel – fayllar va ma’lumotlar bazasi

- Processing Toolbox – fazoviy tahlil vositalari

### 2.2. Fazoviy obyektlar hosil qilish

- Shapefile yoki GeoPackage yaratish:

  - Layer → Create Layer → New Shapefile Layer

  - Geometriya turini tanlash: Point, Line, Polygon

  - Atributlar qo‘shish (id, name, type)

- Obyektlarni chizish:

  - Layer → Toggle Editing → Add Feature

  - Point → nuqtani klik qilish

  - Line → chiziq chizish

  - Polygon → maydon chizish

  - Finish → Save Edits

- Atributlarni kiritish:

  - Attribute Table → yangi obyekt tanlanadi → qiymatlarni kiriting

- Vizualizatsiya va tahlil:

  - Layer Properties → Symbology yordamida rang va belgi sozlash

  - Vector → Geoprocessing Tools → Buffer, Intersect, Union

## Amaliy maslahatlar

- Har doim geometriya turini maqsadga mos tanlang:

  - Nuqta (Point) – ob’yekt markazi

  - Chiziq (Line) – yo‘l, daryo

  - Poligon (Polygon) – hududlar

- Atributlar jadvalini rejalashtiring: keyinchalik tahlil va filtrlar osonlashadi.

- Layerlarni ranglash va guruhlash: vizualizatsiyani aniq qiladi.

- Backup nusxalar: shapefile yoki geodatabase nusxasini saqlang.

## Xulosa

ArcGIS va QGIS muhitida ishlash orqali foydalanuvchi fazoviy obyektlar yaratish, atributiv ma’lumotlarni boshqarish va tahlil qilish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalarga ega bo‘ladi.

- ArcGIS – professional, korporativ loyihalar uchun;

- QGIS – ta’lim va ilmiy tadqiqotlarda keng ishlatiladi.

- Har ikki dastur fazoviy tahlil, vizualizatsiya va geoprotsesslarni osonlashtiradi.

## Nazorat savollari

- ArcGISda yangi fazoviy qatlam yaratish tartibini sanab bering.

- QGISda poligon obyektlarini hosil qilish uchun qaysi amallarni bajarish kerak?

- Fazoviy obyektlar turlarini nomlab bering va har birining vazifasini tushuntiring.

- Layerlarni vizualizatsiya qilish qanday foyda beradi?

- ArcGIS va QGIS muhitida atributiv ma’lumotlar bilan ishlashning afzalliklari nima?

## Adabiyotlar ro‘yxati

- “Geoaxborot tizimlari va texnologiyalari” – O‘zbekiston Milliy universiteti o‘quv qo‘llanmasi, 2022.

- ESRI ArcGIS Documentation – https://www.esri.com

- QGIS User Guide – https://docs.qgis.org

- Burrough P. A., McDonnell R. A. Principles of Geographical Information Systems, Oxford University Press, 2015.

- Longley P. et al. Geographic Information Systems and Science, Wiley, 2019.