| 5 MAVZU | ArcGIS/QGIS da rastrli ma’lumotlarni hosil qilish. Turli geografik koordinatalar tizim bilan ishlash, maʼlumotlar almashinuvi va konvertatsiya. |
| --- | --- |

Tuzuvchi: Raqamli va ta’lim texnologiyalari kafedrasi   katta o‘qituvchisi Yuldoshov A.X.

AMALIY

KO‘NIKMA

## ArcGIS/QGIS da rastrli ma’lumotlarni hosil qilish, koordinata tizimlari va ma’lumotlar almashinuvi

### Ishdan maqsad:

- ArcGIS va QGIS dasturlarida rastr ma’lumotlarini yaratish va tahrirlash;

- Turli geografik koordinata tizimlari bilan ishlash;

- Ma’lumotlarni boshqa formatlarga eksport qilish va almashinuvi bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar hosil qilish.

### Masalaning qo‘yilishi:

- Rastr fayllarini xaritaga qo‘shish;

- Coordinate Reference System (CRS) ni aniqlash va kerak bo‘lsa o‘zgartirish;

- Rastr va vektor ma’lumotlarni bir-biriga moslashtirish;

- Rastr va vektor qatlamlarni turli formatlarda eksport qilish (.tif, .jpg, .shp, .gpkg);

- Rastr ma’lumotlar bilan oddiy tahlillar o‘tkazish.

Nazariy qism:

## ArcGIS muhitida amaliy ish

### 1.1. Rastr ma’lumotlarini hosil qilish

- Map → Add Data orqali raster faylni qo‘shing (.tif, .jpg)

- Raster Properties → Symbology orqali rang va kontrastni sozlang

- Raster Calculator yordamida oddiy arifmetik operatsiyalar bajarish (Raster1 + Raster2)

### 1.2. Turli koordinata tizimlari bilan ishlash

- Layer Properties → Source → Spatial Reference orqali CRS ni tekshiring

- Project → Properties → Coordinate System orqali loyiha CRS ni tanlang

- Define Projection vositasi yordamida noto‘g‘ri CRS belgilangan qatlamni tuzatish

- Project Raster vositasi yordamida rasterni boshqa CRS ga konvertatsiya qilish

### 1.3. Ma’lumotlar almashinuvi va eksport

- Raster → Data → Export Raster yordamida rastrni boshqa formatga eksport qiling (.tif, .jpg, .img)

- Raster → Conversion → Raster to Polygon yordamida vektor qatlam hosil qiling

- Hosil qilingan vektor qatlamni boshqa formatga eksport qiling (.shp, .gpkg)

## QGIS muhitida amaliy ish

### 2.1. Rastr ma’lumotlarini hosil qilish

- Layer → Add Layer → Add Raster Layer orqali rastrni xaritaga qo‘shing

- Layer Properties → Symbology orqali rang va kontrastni sozlang

- Raster → Raster Calculator yordamida matematik operatsiyalarni bajarish (Raster1 - Raster2)

### 2.2. Turli koordinata tizimlari bilan ishlash

- Layer Properties → Source → CRS ni tekshiring

- Project Properties → CRS orqali loyiha CRS ni tanlang

- Raster → Projections → Warp (Reproject) yordamida rasterni boshqa CRS ga konvertatsiya qilish

### 2.3. Ma’lumotlar almashinuvi va eksport

- Raster → Export → Save As orqali rastrni boshqa formatda saqlang

- Raster → Conversion → Polygonize (Raster to Vector) yordamida vektor qatlam hosil qiling

- Hosil qilingan vektor qatlamni boshqa formatlarda eksport qiling (.shp, .gpkg)

## Amaliy maslahatlar

- Rastr fayllarini xaritaga qo‘shishdan oldin CRS va resolutsiyasini tekshirish

- Rastr va vektor qatlamlarini bir-biriga moslashtirishda reprojection vositasidan foydalanish

- Eksport jarayonida format mosligi va sifatni hisobga olish

- Ma’lumot almashinuvi uchun open formats (GeoTIFF, GeoPackage) afzalroq

## Xulosa

- ArcGIS va QGISda rastr ma’lumotlarini hosil qilish, tahrirlash va vizualizatsiya qilish mumkin

- Turli koordinata tizimlarida ishlash va reproject qilish ma’lumotlarni bir-biriga moslashtirishda muhim

- Ma’lumotlarni turli formatlarga eksport qilish va almashinuvi loyiha natijalarini kengaytiradi

## Nazorat savollari

- ArcGIS va QGISda raster faylini xaritaga qo‘shish jarayoni qanday amalga oshiriladi?

- Coordinate Reference System (CRS) ning ahamiyati nimada?

- Rastrni boshqa CRS ga konvertatsiya qilish qanday amalga oshiriladi?

- Ma’lumotlarni eksport qilishda qaysi formatlar eng ko‘p qo‘llaniladi?

- Raster va vektor ma’lumotlarni moslashtirishda nimalarga e’tibor berish kerak?

## Adabiyotlar ro‘yxati

- ESRI ArcGIS Documentation – https://www.esri.com

- QGIS User Guide – https://docs.qgis.org

- Burrough P. A., McDonnell R. A. Principles of Geographical Information Systems, Oxford University Press, 2015.

- Longley P. et al. Geographic Information Systems and Science, Wiley, 2019.