| 6-MAVZU | Maʼlumotlarni kiritish texnologiyalari va ma’lumotlar manbalari |
| --- | --- |

Tuzuvchilar: Raqamli va ta’lim texnologiyalari kafedrasi katta o’qituvchisi Yuldoshov A.X..

NAZARIY

BILIMLAR

### Reja:

- Maʼlumotlarni kiritish jarayonining mohiyati

- Geoaxborot tizimlarida maʼlumotlarni kiritish usullari

- Maʼlumotlar manbalari turlari

- Masofadan zondlash maʼlumotlaridan foydalanish

- Maʼlumotlarni shakl almashtirish (konvertatsiya)

Kalit so‘zlar:
Geoaxborot tizimi, fazoviy maʼlumot, atribut maʼlumot, raqamlashtirish, masofadan zondlash, GPS, skaner, koordinata tizimi, shapefile, raster, vektor, format, konvertatsiya, metadata, data entry.

### Maʼlumotlarni kiritish jarayonining mohiyati

Geoaxborot tizimlarida (GAT) maʼlumotlarni kiritish — bu geografik ob’yektlarga oid maʼlumotlarni tizimga joylashtirish, ularni raqamli shaklga o‘tkazish va keyinchalik tahlil qilish uchun tayyorlash jarayonidir.

Kiritiladigan maʼlumotlar ikki turga bo‘linadi:

- Fazoviy maʼlumotlar — ob’yektlarning joylashuvi, koordinatalari, shakli va chegaralari;

- Atributiv maʼlumotlar — ob’yekt haqidagi tavsifiy ma’lumotlar (nomi, turi, maydoni, aholi soni, qiymati va boshqalar).

Maʼlumotlarni to‘g‘ri kiritish GAT tizimining aniqligi va ishonchliligi uchun muhimdir.

### Geoaxborot tizimlarida maʼlumotlarni kiritish usullari

Geoaxborot texnologiyalarida maʼlumotlarni kiritishning bir necha asosiy usullari mavjud:

- Raqamlashtirish (Digitizing):

  - Qog‘oz xaritalarni skaner qilib, ularni vektor shakliga aylantirish.

  - Masalan, ArcGIS yoki QGIS dasturlarida “Edit” rejimida konturlar chizish orqali amalga oshiriladi.

- GPS (Global Positioning System):

  - Joylashuv koordinatalarini aniq o‘lchash uchun ishlatiladi.

  - GPS qurilmalar orqali olingan maʼlumotlar .gpx, .csv yoki .kml formatda GAT tizimiga yuklanadi.

- Masofadan zondlash (Remote Sensing):

  - Sun’iy yo‘ldosh yoki dronlardan olingan tasvirlar asosida maʼlumotlarni olish.

  - Bu usul katta hududlar uchun eng samarali hisoblanadi.

- Maʼlumotlarni import qilish:

  - Boshqa tizimlardan maʼlumotlarni Shapefile, GeoJSON, GeoPackage, KML formatlarda yuklash orqali amalga oshiriladi.

- Qo‘lda kiritish:

  - Atributiv maʼlumotlarni jadval (masalan, Excel yoki CSV) orqali qo‘lda kiritish.

### Maʼlumotlar manbalari turlari

GAT tizimlarida foydalaniladigan maʼlumotlar turli manbalardan olinadi:

| № | Maʼlumot manbasi | Tavsifi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Qog‘oz xaritalar | An’anaviy kartografik manbalar, raqamlashtirish orqali ishlatiladi |
| 2 | Sun’iy yo‘ldosh tasvirlari | Masofadan zondlash ma’lumotlari (Landsat, Sentinel, MODIS) |
| 3 | GPS qurilmalari | Aniq koordinata maʼlumotlarini beradi |
| 4 | Dronlar (UAV) | Yuqori aniqlikdagi havo tasvirlarini yaratadi |
| 5 | Statistik va kadastr maʼlumotlar | Rasmiy davlat manbalaridan olinadi |
| 6 | Internet ochiq manbalari | OpenStreetMap, Google Earth, Geoportal.uz va boshqalar |

### Masofadan zondlash maʼlumotlaridan foydalanish

Masofadan zondlash (MZ) texnologiyasi — bu Yer sirtini bevosita tegmasdan, sun’iy yo‘ldosh yoki uchuvchisiz uchish apparatlari yordamida kuzatish va o‘lchash usuli.

Masalan:

- Landsat tasvirlari – ekologik o‘zgarishlarni tahlil qilishda,

- Sentinel tasvirlari – qishloq xo‘jaligi va o‘rmon resurslarini monitoring qilishda,

- MODIS maʼlumotlari – iqlim va harorat o‘zgarishlarini o‘rganishda qo‘llaniladi.

Bu maʼlumotlar GAT dasturlariga yuklab olinib, georeferensiya jarayoni orqali koordinatalar bilan bog‘lanadi.

### Maʼlumotlarni shakl almashtirish (konvertatsiya)

Ko‘p hollarda GAT maʼlumotlari turli formatlarda bo‘ladi (masalan, .shp, .kml, .geojson, .tif).

Shuning uchun ular o‘zaro konvertatsiya qilinadi — ya’ni, bir formatdan boshqasiga o‘tkaziladi.

Bu jarayon uchun quyidagi vositalar ishlatiladi:

- QGIS dasturida “Save As…” menyusi;

- ArcToolbox → “Conversion Tools” moduli;

- OGR2OGR yoki GDAL kutubxonalari.

Natijada maʼlumotlar kerakli tizim bilan moslashtiriladi va tahlilga tayyorlanadi.

### Nazorat savollari:

- Maʼlumotlarni kiritish jarayonining maqsadi nimadan iborat?

- Fazoviy va atributiv maʼlumotlar o‘rtasidagi farqni tushuntiring.

- GATda maʼlumotlarni kiritishning asosiy usullari nimalardan iborat?

- Masofadan zondlash texnologiyasi qanday maqsadlarda qo‘llaniladi?

- GPS maʼlumotlari qanday formatlarda saqlanadi?

- Maʼlumotlar manbalari sifatida qaysi resurslardan foydalanish mumkin?

- Maʼlumotlarni shakl almashtirish nima uchun zarur?