| 6 MAVZU | QGIS/ArcGIS dasturiy vositasi yordamida rastrli qatlamlar bilan ishlash. QGIS/ArcGIS da sun’iy yo‘ldosh tasvirlari yordamida xaritalar hosil qilish |
| --- | --- |

AMALIY

KO‘NIKMA

Tuzuvchi: Raqamli va ta’lim texnologiyalari kafedrasi   katta o‘qituvchisi Yuldoshov A.X.

## QGIS/ArcGIS da rastrli qatlamlar va sun’iy yo‘ldosh tasvirlari yordamida xaritalar hosil qilish

### Ishdan maqsad:

- QGIS va ArcGIS dasturlari yordamida rastrli qatlamlar bilan ishlashni o‘rganish;

- Sun’iy yo‘ldosh (Satellite) tasvirlarini import qilish va tahlil qilish;

- Sun’iy yo‘ldosh tasvirlari asosida xaritalar yaratish va vizualizatsiya qilish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar hosil qilish.

### Masalaning qo‘yilishi:

- Sun’iy yo‘ldosh tasvirlarini (Sentinel, Landsat, Google Earth rastrlari) xaritaga qo‘shish;

- Rastr qatlamlarini tahrirlash, rang va kontrastni sozlash;

- Rastr tahlil vositalari yordamida hududlarni ajratish va xaritalash;

- Sun’iy yo‘ldosh ma’lumotlaridan olingan rastr qatlamlari bilan vektor qatlamlarni overlay qilish;

- Yakuniy xarita tayyorlash va eksport qilish.

Nazariy qism:

## ArcGIS muhitida amaliy ish

### 1.1. Rastr va sun’iy yo‘ldosh tasvirlarini qo‘shish

- ArcGIS Pro → Map → Add Data orqali Sentinel yoki Landsat rastrini qo‘shing.

- Layer Properties → Symbology orqali rang va kontrastni sozlang.

- Rastri raster calculator yordamida matematik operatsiyalar orqali tahlil qiling (Band1 / Band2).

### 1.2. Rastr tahlili

- Clip vositasi yordamida kerakli hududni ajrating.

- Raster → Reclassify yordamida piksel qiymatlarini kategoriya bo‘yicha ajrating.

- Raster → Hillshade orqali rel’ef tasvirini hosil qiling.

### 1.3. Vektor bilan integratsiya

- Raster to Polygon yordamida vektor qatlam hosil qiling.

- Overlay tahlili yordamida sun’iy yo‘ldosh ma’lumotlari va mavjud vektor qatlamlarni birlashtiring.

- Tayyor xaritani eksport qiling (PDF yoki rasm).

## QGIS muhitida amaliy ish

### 2.1. Rastr va sun’iy yo‘ldosh tasvirlarini qo‘shish

- Layer → Add Layer → Add Raster Layer orqali Landsat yoki Sentinel tasvirini xaritaga qo‘shing.

- Layer Properties → Symbology → Singleband Pseudocolor orqali ranglarni sozlang.

- Raster Calculator yordamida oddiy matematik tahlil bajaring ("Band4" - "Band3").

### 2.2. Rastr tahlili

- Clip Raster by Mask Layer yordamida kerakli hududni ajrating.

- Raster → Analysis → Reclassify orqali piksel qiymatlarini kategoriyalarga ajrating.

- Raster → Terrain Analysis → Hillshade yordamida rel’ef tasvirini hosil qiling.

### 2.3. Vektor bilan integratsiya

- Raster → Conversion → Polygonize orqali vektor qatlam hosil qiling.

- Vektor qatlamni rang va belgilar bilan xaritada ko‘rsating.

- Tayyor xaritani Print Layout orqali eksport qiling (PDF yoki rasm).

## Amaliy maslahatlar

- Sun’iy yo‘ldosh tasvirlari bilan ishlashda bandlar va spektral diapazonlarni hisobga oling.

- Clip va Reclassify vositalaridan foydalanganingizda backup nusxasi saqlang.

- Hillshade va rang sozlamalari yordamida xaritada rel’ef va obyektlarni yaxshiroq ko‘rsatish mumkin.

- Vektor qatlamlar bilan overlay qilish orqali sun’iy yo‘ldosh ma’lumotlarini geoinformatsion tahlilga tayyorlash mumkin.

## Xulosa

- ArcGIS va QGISda rastr qatlamlar va sun’iy yo‘ldosh tasvirlari bilan ishlash mumkin.

- Sun’iy yo‘ldosh tasvirlaridan foydalanib xaritalar hosil qilish va hududlarni tahlil qilish amaliy ko‘nikmalarni rivojlantiradi.

- Har ikki dastur foydalanuvchiga raster va vektor ma’lumotlarni birlashtirish va vizualizatsiya qilish imkonini beradi.

## Nazorat savollari

- ArcGIS va QGISda sun’iy yo‘ldosh tasvirlarini xaritaga qo‘shish jarayoni qanday amalga oshiriladi?

- Rastr qatlamlarini tahlil qilishda qaysi vositalar qo‘llaniladi?

- Hillshade effekti nima va qanday qo‘llanadi?

- Raster to Polygon vositasi nima uchun ishlatiladi?

- Sun’iy yo‘ldosh ma’lumotlarini vektor qatlamlar bilan birlashtirishning ahamiyati nimada?

## Adabiyotlar ro‘yxati

- ESRI ArcGIS Documentation – https://www.esri.com

- QGIS User Guide – https://docs.qgis.org

- Lillesand T., Kiefer R., Chipman J. Remote Sensing and Image Interpretation, Wiley, 2015.

- Campbell J. Introduction to Remote Sensing, Guilford Press, 2016.