| 9-MAVZU | Vektor ma’lumotlar va ular ustida amallar. |
| --- | --- |

Tuzuvchilar: Raqamli va ta’lim texnologiyalari kafedrasi katta o’qituvchisi Yuldoshov A.X..

NAZARIY

BILIMLAR

### Reja:

- Vektor maʼlumotlarning mohiyati

- Vektor maʼlumotlarning asosiy turlari

- Vektor maʼlumotlar ustida bajariladigan amallar

- Fazoviy tahlilda vektor maʼlumotlarning roli

- Vektor va rastr maʼlumotlarning taqqoslanishi

Kalit so‘zlar:
Vektor maʼlumot, nuqta, chiziq, poligon, fazoviy tahlil, atribut, topologiya, shapefile, GeoJSON, koordinata, geometriya, kesishish (intersect), birlashtirish (union), tampon (buffer).

### Vektor maʼlumotlarning mohiyati

Vektor maʼlumotlar — bu fazoviy ob’yektlarni geometrik shakllar (nuqta, chiziq, poligon) ko‘rinishida ifodalovchi ma’lumot turidir.
Har bir vektor elementi koordinatalar orqali aniqlanadi va unga bog‘langan atribut (nom, uzunlik, maydon, tur) mavjud bo‘ladi.

Vektor ma’lumotlar odatda quyidagi fayl formatlarida saqlanadi:

- .shp (Shapefile)

- .geojson (GeoJSON format)

- .gpkg (GeoPackage)

- .kml (Google Earth formati)

1-rasm. Vektor ma’lumotlar shakllari (nuqta, chiziq, poligon)

### Vektor maʼlumotlarning asosiy turlari

- Nuqta (Point):

  - Ob’yektning aniq koordinatasini bildiradi.

  - Masalan: quduq, manzil, stansiya, daraxt.

- Chiziq (Line):

  - Ikkita yoki undan ortiq nuqtani birlashtiruvchi ob’yekt.

  - Masalan: yo‘l, daryo, elektr tarmog‘i.

- Poligon (Polygon):

  - Yopiq shakl (ko‘p burchak) bo‘lib, maydonni ifodalaydi.

  - Masalan: tuman, ko‘l, o‘rmon, yer uchastkasi.

### Vektor maʼlumotlar ustida bajariladigan amallar

Geoaxborot tizimlarida vektor ma’lumotlar ustida turli fazoviy amallar bajariladi. Eng muhimlari quyidagilar:

| № | Amal nomi | Tavsifi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Buffer (tampon) | Berilgan ob’yekt atrofida maʼlum masofadagi zona hosil qiladi. |
| 2 | Intersect (kesishish) | Ikki qatlam orasidagi umumiy qismni aniqlaydi. |
| 3 | Union (birlashtirish) | Ikki yoki undan ortiq qatlamlarni birlashtiradi. |
| 4 | Clip (kesish) | Maʼlumotni belgilangan chegaraga qarab kesib oladi. |
| 5 | Erase (kesib tashlash) | Belgilangan hududni qatlamdan olib tashlaydi. |
| 6 | Merge (birlashtirish) | Bir xil tipdagi qatlamlarni yagona qatlamga birlashtiradi. |
| 7 | Split (bo‘lish) | Kattaroq ob’yektni bir nechta kichik qismlarga ajratadi. |
| 8 | Dissolve (birlashtirish atribut bo‘yicha) | O‘xshash atribut qiymatlariga ega ob’yektlarni bitta maydon sifatida birlashtiradi. |

Bu amallar ArcGIS (ArcToolbox) yoki QGIS (Processing Toolbox) vositalari orqali amalga oshiriladi.

### Fazoviy tahlilda vektor maʼlumotlarning roli

Vektor ma’lumotlar — fazoviy tahlilning asosi.
Ular yordamida quyidagi ishlar bajariladi:

- Masofani o‘lchash (Measure Tool);

- Hudud maydonini aniqlash (Area Calculation);

- Fazoviy aloqalarni tahlil qilish (yaqinlik, kesishish, yo‘nalish);

- Qaror qabul qilish uchun model yaratish.

Misol:
Transport yo‘llari qatlamiga buffer qo‘llab, yo‘lga yaqin joylashgan xavfli hududlarni aniqlash mumkin.

### Vektor va rastr maʼlumotlarning taqqoslanishi

| Xususiyat | Vektor maʼlumot | Rastr maʼlumot |
| --- | --- | --- |
| Tuzilishi | Nuqta, chiziq, poligonlar | Piksellar (kataklar) |
| Asosiy maqsadi | Aniq ob’yektlarni modellashtirish | Yirik hududlarni tahlil qilish |
| Hajmi | Nisbatan kichik | Katta hajmli |
| Aniqligi | Yuqori | O‘rtacha yoki past |
| Amallar | Fazoviy tahlil, o‘lchash, topologiya | Tasvir tahlili, klassifikatsiya |
| Misollar | Yo‘llar, binolar, tumanlar | Sun’iy yo‘ldosh tasvirlari, xaritalar |

3-rasm. Vektor va rastr maʼlumotlarning farqi (sxematik ko‘rinish)

### Nazorat savollari:

- Vektor maʼlumotlar deganda nima tushuniladi?

- Vektor maʼlumotlar qanday turlarga bo‘linadi?

- Buffer amali nima vazifani bajaradi?

- Intersect amali qanday ishlaydi?

- Fazoviy tahlilda vektor maʼlumotlar qanday rol o‘ynaydi?

- Dissolve amali nimani birlashtiradi?

- Vektor va rastr maʼlumotlarning asosiy farqlarini tushuntiring.